Arduino Trafik Lambası

ÖĞRETMEN KILAVUZU

| Kategori | Robotik ve Kodlama |
| --- | --- |
| Hedef grup | Başlangıç seviye lise öğrencileri |
| Süre | 1–2 ders saati |
| Seviye | Başlangıç |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2–3 kişilik grup |

# Amaç

Dijital çıkış, zamanlama ve sıralı algoritma kavramlarını görünür bir model üzerinde uygulamak.

# Problem durumu

Bir kavşaktaki ışıkların güvenli ve tekrarlanabilir sırayla çalışması gerekir

# Kazanımlar

LED polaritesini açıklar.

pinMode ve digitalWrite kullanır.

Bir zamanlama sırası tasarlar.

# Hazırlık

Arduino Trafik Lambası için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.

# Araç ve malzemeler

Arduino kart

3 LED

3 adet 220 Ω direnç

Breadboard

Jumper kablo

# Yazılım ve teknolojiler

Arduino

LED

C/C++

# Ön bilgiler

Temel Arduino IDE kullanımı

Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği

Basit koşullu ifadeler

# Derse giriş

Öğrencilere “Bir kavşaktaki ışıkların güvenli ve tekrarlanabilir sırayla çalışması gerekir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.

# Uygulama basamakları

LED'leri dirençlerle bağla.

Her rengi ayrı test et.

Sıralamayı akış şemasına aktar.

Kodla ve süreleri karşılaştır.

## Sıralı kontrol kodu

yak fonksiyonu aynı anda yalnız doğru LED durumlarının etkinleşmesini sağlar.

const int kirmizi = 8, sari = 9, yesil = 10;
void setup() { pinMode(kirmizi, OUTPUT); pinMode(sari, OUTPUT); pinMode(yesil, OUTPUT); }
void yak(int r, int y, int g) {
  digitalWrite(kirmizi, r); digitalWrite(sari, y); digitalWrite(yesil, g);
}
void loop() {
  yak(HIGH, LOW, LOW); delay(3000);
  yak(LOW, LOW, HIGH); delay(3000);
  yak(LOW, HIGH, LOW); delay(1000);
}

# Test aşaması

Her LED'i tek başına yak.

Bir tam çevrimin sırasını kaydet.

Sarı ışık süresini değiştirip etkisini açıkla.

# Olası hatalar ve çözüm önerileri

LED polaritesi ters: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Direnç unutulmuş: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Pin numarası kodla uyuşmuyor: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

# Güvenlik

LED'leri seri direnç olmadan bağlamayın.

Devre değişikliğinde USB bağlantısını kesin.

# Öğretmen yönergeleri

Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.

Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.

# Geliştirme önerileri

Yaya butonu

Geri sayım ekranı

delay yerine millis

# Beklenen sonuç

Yaya geçişi için güvenli bir ek ışık sırası tasarla; önce akış şemasını çiz.