Engelden Kaçan Robot

ÖĞRETMEN KILAVUZU

| Kategori | Robotik ve Kodlama |
| --- | --- |
| Hedef grup | Temel bilgisi olan orta seviye lise öğrencileri |
| Süre | Uzun proje (5–7 ders) |
| Seviye | Orta |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2–3 kişilik grup |

# Amaç

Algıla-karar ver-hareket et döngüsünü güvenli robot davranışına dönüştürmek.

# Problem durumu

Hareketli robot çarpışmadan ilerlemek için önündeki engeli algılamalıdır

# Kazanımlar

Mesafe verisini hareket kararına bağlar.

Motor hareketlerini fonksiyonlaştırır.

Kaçınma davranışını test eder.

# Hazırlık

Engelden Kaçan Robot için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.

# Araç ve malzemeler

Robot şasesi

Arduino

HC-SR04

Motor sürücü

DC motorlar

Uygun batarya

# Yazılım ve teknolojiler

Arduino

HC-SR04

Motor Sürücü

DC Motor

# Ön bilgiler

Temel Arduino IDE kullanımı

Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği

Basit koşullu ifadeler

# Derse giriş

Öğrencilere “Hareketli robot çarpışmadan ilerlemek için önündeki engeli algılamalıdır” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.

# Uygulama basamakları

Şaseyi kur.

Motorları ayrı test et.

Sensörü doğrula.

Hareket fonksiyonlarını yaz.

Kaçınma akışını ekle.

## Kaçınma algoritması

Motor sürücü modeli pin ve yön fonksiyonlarını değiştirir; kod iskeleti kullanılan karta göre tamamlanmalıdır.

// L298N örneği: başka sürücülerde pin ve lojik değişebilir.
const int trig = 12, echo = 11, ena = 5, enb = 6;
const int in1 = 7, in2 = 8, in3 = 9, in4 = 10;
void hareket(int sol1, int sol2, int sag1, int sag2, int hiz) {
  digitalWrite(in1, sol1); digitalWrite(in2, sol2);
  digitalWrite(in3, sag1); digitalWrite(in4, sag2);
  analogWrite(ena, hiz); analogWrite(enb, hiz);
}
float mesafeOku() {
  digitalWrite(trig, LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig, LOW);
  long sure = pulseIn(echo, HIGH, 30000);
  return sure == 0 ? -1 : sure * 0.0343 / 2;
}
void setup() {
  pinMode(trig, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(ena, OUTPUT); pinMode(enb, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT); pinMode(in4, OUTPUT);
}
void loop() {
  float cm = mesafeOku();
  if (cm > 0 && cm < 20) {
    hareket(LOW, LOW, LOW, LOW, 0); delay(200);
    hareket(LOW, HIGH, LOW, HIGH, 140); delay(400);
    hareket(HIGH, LOW, LOW, HIGH, 140); delay(450);
  } else { hareket(HIGH, LOW, HIGH, LOW, 150); }
}

# Test aşaması

Düz duvar

Dar köşe

Sensörün algılamadığı yumuşak/eğik yüzey

# Olası hatalar ve çözüm önerileri

Motor yönü ters: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Batarya zayıf: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Sensör kör noktası: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Dönüş süresi yetersiz: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

# Güvenlik

İlk motor testinde tekerlekleri kaldırın.

Batarya kutuplarını ve sürücü akım sınırını kontrol edin.

# Öğretmen yönergeleri

Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.

Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.

# Geliştirme önerileri

Servo üstünde sensör

Rastgele yön seçimi

Hız kontrolü

# Beklenen sonuç

Üç farklı engel düzeninde çarpışma sayısını ve dönüş süresini kaydedip davranışı iyileştir.